университет итмо кафедра вт

Лабораторная работа №4 по дисциплине «Функциональная схемотехника»

«Цифровые автоматы»

Выполнили: Орлова Кристина Александровна Лалетина Екатерина Александровна

Преподаватель: Быковский Сергей Вячеславович

Группа: Р3202 Вариант: 6

2018 г.

Оглавление

1.	Разработать реализацию конечного автомата по заданному в варианте графу переходов с применением указанного способа кодирования состояний и типа триггеров для хранения состояния.	2

a.	Тип автомата	2

b.	Таблицы	2

c.	Схема	4

d.	Схема тестирования	4

e.	Временные диаграммы, доказывающие корректную работу автомата	5

2.	Разработать конечный автомат и его реализацию для заданного в варианте цифрового устройства. Необходимо применять указанный способ кодирования состояний и тип триггеров для хранения состояния.	5

a.	Граф переходов	5

b.	Тип автомата	6

c.	Таблицы	6

d.	Объяснение логики работы	7

e.	Схема	7

f.	Схема тестирования	8

g.	Временные диаграммы, доказывающие корректную работу автомата	8

Цели работы

∙ Познакомиться с применением конечных автоматов при разработке цифровых схем

∙ Получить навыки проектирования и отладки схем с цифровыми автоматами

Содержание

- Разработать реализацию конечного автомата по заданному в варианте графу переходов с применением указанного способа кодирования состояний и типа триггеров для хранения состояния.

«Автомат №2. Прямое унитарное кодирование. JK-триггер»

  - Тип автомата

Автомат Мили, так как выходное значение зависит не только от внутреннего состояния, но и от входных значений.

  - Таблицы

Кодирование состояний

| Состояние | Код |
| --- | --- |
| “S0” | 00001 |
| “S3” | 00010 |
| “S4” | 00100 |
| “S2” | 01000 |
| “S1” | 10000 |

Кодирование выходов

| Выход | Код |
| --- | --- |
| “Y0” | 00 |
| “Y1” | 01 |
| “Y2” | 10 |
| - | 11 |

Таблица переходов

| Код текущего состояния | X0 | X1 | X2 | Код нового состояния | Код выхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00001 | 0 | 1 | 0 | 00010 | 01 |
| 00010 | 1 | 1 | 0 | 00100 | 01 |
| 00010 | 1 | 0 | 1 | 01000 | 00 |
| 00010 | 1 | 1 | 1 | 10000 | 10 |
| 00100 | 1 | 0 | 0 | 01000 | 10 |
| 01000 | 0 | 0 | - | 10000 | 00 |
| 10000 | 1 | - | 1 | 00001 | 01 |

Формулы
B4` =  B1X0X1X2  v B3X0X1
B3` =  B1X0X1X2  v B2X0X1X2
B2` =  B1X0X1X2  
B1` =  B0X0X1X2 
B0` =  B4X0X2

Y2` =  B1X0X1X2  v B2X0X1X2
Y1` =   B1X0X1X2  v B0X0X1X2  v B4X0X2 
Y0` =  B3X0X1 v  B1X0X1X2

  - Схема

  - Схема тестирования

  - Временные диаграммы, доказывающие корректную работу автомата

X0: 0 1 1 0 0 1
X1: 1 1 0 0 1 1
X2: 0 0 0 0 1 1
Y0: 0 0 0 1 1 0
Y1: 1 1 0 0 0 1
Y2: 0 0 1 0 0 0

- Разработать конечный автомат и его реализацию для заданного в варианте цифрового устройства. Необходимо применять указанный способ кодирования состояний и тип триггеров для хранения состояния.

«Распознаватель последовательностей: 01, 10, 11. Прямое унитарное кодирование. D-триггер»

  - Граф переходов

  - Тип автомата

Автомат Мили, так как выходное значение зависит не только от внутреннего состояния, но и от входных значений.

  - Таблицы

Кодирование состояний

| Состояние | Код |
| --- | --- |
| “xx” | 000001 |
| “0x” | 000010 |
| “01” | 000100 |
| “1x” | 001000 |
| “10” | 010000 |
| “11” | 100000 |

Кодирование выходов

| Выход | Код | Наименование |
| --- | --- | --- |
| “01” | 00 | EX1 |
| “10” | 01 | EX2 |
| “11” | 10 | EX3 |
| - | 11 |  |

Таблица выходов

| Код состояния | Код выхода | EX1 | EX2 | EX3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000001 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 000010 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 000100 | 00 | 1 | 0 | 0 |
| 001000 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 010000 | 01 | 0 | 1 | 0 |
| 100000 | 10 | 0 | 0 | 1 |

Таблица переходов

| Код текущего состояния | Входной сигнал | Код нового состояния |
| --- | --- | --- |
| 000001 | 0 | 000010 |
| 000001 | 1 | 001000 |
| 000010 | 0 | 000010 |
| 000010 | 1 | 000100 |
| 000100 | 0 | 000010 |
| 000100 | 1 | 001000 |
| 001000 | 0 | 010000 |
| 001000 | 1 | 100000 |
| 010000 | 0 | 000010 |
| 010000 | 1 | 001000 |
| 100000 | 0 | 000010 |
| 100000 | 1 | 001000 |

Формулы

S5` =  S3TA
S4` =  S3TA
S3` =  S0TA v S2TA v S4TA v S5TA
S2` =  S1TA
S1` =  S0TA v S1TA v S2TA v S4TA v S5TA
S0` =  0

  - Объяснение логики работы

С помощью «хранителя состояний», состоящего из D-триггеров удается сохранять биты кода состояния S5, S4, S3, S2, S5, S1, S0. По ним рассчитываются биты нового кода состояния S5`,  S4`,  S3`,  S2`,  S5`, S1`,  S0` и подаются на вход «хранителю состояний», чтобы он их запомнил. Новые биты при каждой итерации сравниваются с битами искомых кодов состояния. Если они им равны, то на соответствующем выходе будет 1, если нет, то 0.

  - Схема

  - Схема тестирования

  - Временные диаграммы, доказывающие корректную работу автомата

Ta: 000110
Reset: 011111
Ex1 (“01”): 000100
Ex2 (“10”): 000001
Ex3 (“11”): 000000

Ta: 011110
Reset: 011111
Ex1 (“01”): 010000
Ex2 (“10”): 000001
Ex3 (“11”): 000100